| Moments didactiques/ Durée | Stratégies pédagogiques | Activités du Professeur | Activités des élèves | Trace écrite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Présentation | Questions /réponses | Rappels/pré requis | Par leurs réponses, les élèves amènent le professeur à donner le titre de la leçon | LE CONDENSATEUR |
| Développement Développement (suite) Développement (suite) Développement (suite) Développement (suite) Développement (suite) Développement (suite) Développement (suite) Evaluation (15 min) Développement (suite) Développement (suite) Développement (suite) Développement (suite) Evaluation (15 min) Développement (suite) Développement (suite) Développement (suite) Evaluation (15 min) Développement (suite) Développement (suite) Evaluation (15 min) Evaluation (30 min) | Questions –réponses Observations Questions –réponses Observations Questions –réponses Questions –réponses Expérimentation Travail de groupe Travail de groupe Questions-réponses Travail de groupe Questions-réponses Travail de groupe Questions-réponses Expérimentation Travail de groupe Travail de groupe Questions-réponses Questions-réponses Expérimentation Travail de groupe Questions- réponses Travail de groupe Questions- réponses Travail de groupe Questions- réponses Travail de groupe Questions- réponses Questions- réponses Démonstration Démonstration Questions- réponses Expérimentation Questions- réponses Questions- réponses Questions-réponses Questions-réponses | Administration de la situation d’apprentissage Lisez la situation. Quelles actions les élèves veulent mener ? Activité : Définition et symboles d’un condensateur Le professeur donne la définition d’un condensateur Le professeur présente différents types de condensateurs Le professeur donne les symboles des différents types de condensateurs Activité : Charge et décharge d’un condensateur Soyez attentif et observez l’expérience. #### Le commutateur K est en position 1 : Qu’observez-vous sur le galvanomètre ? Quelle la tension aux bornes du condensateur pendant cette même durée ? Que montre la déviation de l’aiguille du galvanomètre Le professeur précise que l’armature A se charge positivement et l’armature B se charge négativement Tirez-en une conclusion Qu’observez-vous sur le galvanomètre ? Quelle la tension aux bornes du condensateur pendant cette même durée Que montre la déviation de l’aiguille du galvanomètre Le professeur précise que Les charges QA et QB des armatures diminuent progressivement en valeur absolue jusqu’à s’annuler Tirez-en une conclusion Soyez attentif et observez l’expérience. Visualisez la charge et la décharge à l’oscilloscope Le professeur interprète la courbe obtenue Activité d’application Le professeur donne un temps de recherche aux élèves et contrôle leurs productions Le professeur envoie un élève au tableau pour chaque exercice. Le professeur valide la réponse avant la prise de note par les autres élèves. Activité : Capacité d’un condensateur Soyez attentif et observez l’expérience. Relevez la tension UAB en fonction du temps et complétez le tableau Tracez la courbe QA = f(UAB). Donnez l’allure de la courbe Que cela traduit-il ? Donnez l’équation de cette courbe Le professeur précise que Le coefficient de proportionnalité est la capacité du condensateur puis donne l’unité de capacité. Tirez-en une conclusion Le professeur définit la tension nominale d’un condensateur Le professeur définit la tension de claquage d’un condensateur Le professeur définit le champ disruptif d’un condensateur Activité d’application Le professeur donne un temps de recherche aux élèves et contrôle leurs productions Le professeur envoie un élève au tableau pour chaque exercice. Le professeur valide la réponse avant la prise de note par les autres élèves. Activité : Lois d’association de deux condensateurs Le professeur démontre la relation C=C1+C2 Le professeur vérifie expérimentalement la relation C=C1+C2 Le professeur donne la relation C=C1.C2C1+C2. Activité d’application Le professeur donne un temps de recherche aux élèves et contrôle leurs productions Le professeur envoie un élève au tableau pour chaque exercice. Le professeur valide la réponse avant la prise de note par les autres élèves. Activité : Energie stockée par un condensateur Que se passe-t-il à la fermeture de l’interrupteur ? D’où le moteur reçoit-il l’énergie ? Tirez-en une conclusion Le professeur cite quelques utilisations des condensateurs en tant que réservoir d’énergie Le professeur donne l’expression de l’énergie stockée par un condensateur Activité d’application Le professeur donne un temps de recherche aux élèves et contrôle leurs productions Le professeur envoie un élève au tableau pour chaque exercice. Le professeur valide la réponse avant la prise de note par les autres élèves. SITUATION D’EVALUATION Le professeur donne un temps de recherche aux élèves et contrôle leurs productions Le professeur envoie un élève au tableau pour chaque exercice. Le professeur valide la réponse avant la prise de note par les autres élèves. | Les élèves lisent la situation. Ils veulent : - s’informer sur les condensateurs - établir les lois d’association - calculer l’énergie stockée par un condensateur Les élèves observent attentivement l’expérience. L’aiguille du galvanomètre dévie vers la droite pendant un court instant et revient à zéro La tension passe de 0 à 6 V Le passage d’un courant électrique Dans un circuit contenant un générateur le condensateur se charge L’aiguille du galvanomètre dévie dans l’autre sens) pendant un court instant et revient à zéro Elle passe de 6 à 0 V Le passage d’un courant électrique Dans un circuit ne contenant pas de générateur le condensateur se décharge Les élèves observent attentivement l’expérience. Chaque élève cherche les exercices au brouillon. Chaque élève prend la solution dans son cahier. Les élèves observent attentivement l’expérience. Les élèves exécutent Les élèves exécutent La courbe est une portion de droite qui passe par l’origine du repère La charge électrique QA portée par le condensateur est proportionnelle à la tension UAB à ses bornes. QA=a UAB La charge électrique Q portée par un condensateur, de capacité C, ayant à ses bornes une tension U est : Q = CU Chaque élève cherche les exercices au brouillon. Chaque élève prend la solution dans son cahier Chaque élève cherche les exercices au brouillon. Chaque élève prend la solution dans son cahier. le moteur se met en marche Il reçoit de l’énergie du condensateur Un condensateur chargé stocke de l’énergie électrique Chaque élève cherche les exercices au brouillon. Chaque élève prend la solution dans son cahier Chaque élève cherche les exercices au brouillon. Chaque élève prend la solution dans son cahier | - Définition et symboles d’un condensateur - Définition Un condensateur est un dipôle constitué de deux plaques conductrices dont les surfaces en regard sont très proches et séparées par une substance isolante. Les plaques conductrices sont appelés les armatures du condensateur La substance isolante, appelée le diélectrique, peut-être de l’air (du vide), du verre, du mica, de la céramique, … Il existe différents types de condensateurs : - Les condensateurs non polarisés (Ce sont des condensateurs à lames minces dont les armatures sont des feuilles d’aluminium ou d’étain très minces séparées d’une feuille de papier paraffinée qui constitue le diélectrique. Il se branche dans n’importe quel sens dans le circuit car non polarisé) - Les condensateurs à capacité variable Condensateurs variables à lames d’air, ce sont des condensateurs dont on fait varier la capacité en déplaçant l’une des armatures à n’importe quel moment. Ils sont utilisés dans la radiocommunication (récepteurs radio), appareil de mesure, générateurs de fréquence (sinusoïdale). Ils aussi non polarisés - Les condensateurs électrolytiques polarisés Les armatures sont en aluminium et séparées par un électrolyte gélifié. Ils sont utilisés en électronique pour le filtrage des tensions redressées. On les met dans un circuit en respectant leur polarité - Symboles des différents types de condensateurs Types de condensateur; Symboles. Condensateur non polarisé. Condensateur à capacité variable. Condensateur électrolytique polarisé (ou condensateur électrochimique). - Charge et décharge d’un condensateur - Dispositif expérimental Le générateur a une tension nominale 6 V. Les 2 résistances sont de 1000 Ω - Charge d’un condensateur - Expérience et observation #### Le commutateur K est en position 1 : - L’aiguille du galvanomètre dévie vers la droite (vers les valeurs positives de l’intensité du courant) pendant un court instant et revient à zéro (sa position initiale) - Le voltmètre indique une tension qui passe de 0 à 6 V aux bornes du condensateur pendant cette même durée. - L’ouverture de K ne modifie pas cette tension aux bornes du condensateur (c’est à dire si on enlève le condensateur du circuit, la tension de 6 V (= UPN) se maintient à ses bornes) - Interprétation Lorsque K est en position 1, sous l’action du générateur, des électrons se déplacent de l’armature A vers l’armature B. (dans la branche AB) Il en résulte que : ♦ un courant transitoire (d’intensité positive) appelée courant de charge (iC>0 ) traverse le circuit de A vers B. (d’où la déviation de l’aiguille du galvanomètre) ♦ l’armature A se charge positivement (QA>0 ) (car des électrons quittent l’armature A) ♦ l’armature B se charge négativement (QB<0 ) (car des électrons arrivent sur l’armature B) Comme il part autant d’électrons de A qu’il en arrive en B pendant la même durée, on a : QA=-QB ♦ une différence de potentiel, entre les deux armatures, qui est à l’origine de la tension aux bornes du condensateur (UC=UAB=VA-VB) Le courant de charge iC s’annule dès que la tension aux bornes du condensateur est égale à la tension aux bornes du générateur (UAB=UPN) (d’où le retour de l’aiguille du galvanomètre à zéro) La tension aux bornes du condensateur reste alors constante (même hors du circuit) : le condensateur est alors dit chargé Ou (Illustration (à ne pas faire prendre) (à faire prendre) (donc lors de la charge, QA augmente donc dQAdt >0 (avec dQAdt : variation de QA par rapport au temps) d’où iC>0 car iC=dQAdt puisque : i=dqdt (voir 2nde C)) - Conclusion Dans un circuit contenant un générateur le condensateur se charge. Lors de la charge, le condensateur se comporte comme un récepteur électrique. Les armatures (A et B) d’un condensateur chargé portent des charges électriques de signes opposés et égales en valeur absolue (QA=- QB). La charge totale (Q) d’un condensateur (à la fin de la charge) est la quantité d’électricité portée par une armature (par définition c’est porté par l’armature positive) : Q=QA=- QB (ou Q=QA=QB) N.B. : le temps de charge d’un condensateur dépend des résistances dans le circuit et de sa capacité, et ce temps est : τ=RC (de même pour la décharge) - Décharge d’un condensateur - Expérience et observation #### Le commutateur K est en position 2 : - L’aiguille du galvanomètre dévie vers la gauche (dans l’autre sens) (vers les valeurs négatives de l’intensité du courant) pendant un court instant et revient à zéro (sa position initiale) - Le voltmètre indique une tension qui passe de 6 à 0 V aux bornes du condensateur pendant cette même durée. - L’ouverture de K ne modifie pas cette tension aux bornes du condensateur (c’est à dire si on enlève le condensateur du circuit, la tension de 0 V demeure à ses bornes) - Interprétation Lorsque K est en position 2, les électrons en excès sur l’armature B se déplacent (reviennent) vers l’armature A. (car ces électrons en excès n’ont qu’une seule envie : atteindre la plaque positive, mais cela est impossible à travers le condensateur à cause de l’isolant donc il circule à travers le circuit (les fils) pour y aller) Il en résulte que : ♦ un courant transitoire (d’intensité négative) appelée courant de décharge (id<0 ) traverse le circuit de B vers A. (d’où la déviation de l’aiguille du galvanomètre) ♦ Les charges QA et QB des armatures diminuent progressivement (en valeur absolue) jusqu’à s’annuler (car pendant la même durée, il y’a autant d’électrons partant de B que d’électrons arrivant en A). Les armatures redeviennent alors neutres. ♦ La différence de potentiel entre les deux armatures (VA-VB) (et donc la tension UAB aux bornes du condensateur) s’annule. (est égale à zéro) Le courant de décharge id s’annule dès que la tension aux bornes du condensateur s’annule ( UAB=0 V ) (d’où le retour de l’aiguille du galvanomètre à zéro) La tension aux bornes du condensateur reste alors nulle (même hors du circuit) : le condensateur est dit déchargé Ou (Illustration (à ne pas faire prendre) (à faire prendre) (donc lors de la décharge, QA diminue donc dQAdt <0 (avec dQAdt : variation de QA par rapport au temps) d’où iC<0 car iC=dQAdt puisque : i=dqdt (voir 2nde C)) - Conclusion Dans un circuit ne contenant pas de générateur le condensateur se décharge. Lors de la décharge, le condensateur se comporte comme un générateur. Les armatures (A et B) d’un condensateur déchargé sont neutres (ne portent pas de charges électriques excédentaires) (QA= QB=0). La charge totale (Q) d’un condensateur déchargé est donc nulle (Q = 0) Remarque : - Un condensateur peut accumuler des charges (pendant la charge) ou les restituer (pendant la décharge). Lors de la charge ou de la décharge d’un condensateur, il existe un courant transitoire qui s’annule lorsque le condensateur est chargé ou déchargé - A chaque instant de la charge et de la décharge du condensateur, les deux armatures portent des charges opposées : QA=- QB (dont la valeur absolue est la charge totale du condensateur) Pendant la charge : i=dqdt avec i>0 Pendant la charge : i=dqdt avec i<0 - Visualisation à l’oscilloscope de la charge et de la décharge d’un condensateur - Schéma du montage Le générateur délivre une tension carrée (ou tension en créneaux) La voie Y1 visualise la tension UG aux bornes du générateur. La voie Y2 visualise la tension UAB (= UC) aux bornes du condensateur. - Oscillogramme (courbe obtenue ou observation) (voir figure 1 sur le cours physique) UC (=UAB) UG - Interprétation - Lorsque UG passe à U (atteint ou égale à U), le condensateur se charge. La tension UAB augmente progressivement pour se stabiliser à la valeur U (tension du générateur). - Lorsque UG passe à 0 (atteint ou égale à 0 ou s’annule), le condensateur se décharge (à travers la résistance R). La tension UAB diminue alors progressivement jusqu’à s’annuler ACTIVITE D’APPLICATION N°1 Les armatures A et B d’un condensateur sont telles que l’armature A porte une charge électrique qA=2,2 μC (1 μC=10-6C ) - Donne la charge électrique qB de l’armature B - Dis si l’armature A possède un défaut ou un excès d’électrons - Donne la charge Q de ce condensateur - Capacité d’un condensateur (charge à courant constant) - Expériences et résultats ♦ mA mesure l’intensité du courant I qui traverse le condensateur ♦ V mesure la tension UAB aux bornes du condensateur ♦ L’A.O. monté en suiveur permet d’adapter l’impédance du voltmètre utilisé pour mesurer la tension UAB ♦ Mettre le commutateur de l’A.O. de « décharge manuelle » Le condensateur est chargé à l’aide du générateur de courant constant. On fixe I = 0,5 mA. On relève à intervalle de temps régulier la tension UAB aux bornes du condensateur. On calcule la charge électrique Q portée par le condensateur : Q = I x t. t (s); 5; 10; 15; 20; 25. UAB (V); 1,1; 2,2; 3,3; 4,4; 5,5. QA=It (C); 2,5. 10-3; 5. 10-3; 7,5. 10-3; 10. 10-3; 12,5. 10-3. - Tracé de la courbe QA=f(UAB) (voir figure 2 sur le cours physique) - Exploitation de la courbe La courbe est une portion de droite qui passe par l’origine du repère (en la prolongeant). Elle a pour équation : QA=a UAB. La charge électrique QA portée par le condensateur est proportionnelle à la tension UAB à ses bornes. Le coefficient de proportionnalité a (pente de la courbe) est appelée la capacité du condensateur, noté C et exprimé en Farad (F). (Farad vient de Michael Faraday : physicien chimiste Britanique) Donc : QA=C UAB. On a ici : C= ∆Q∆UAB=12,5-5.10-35,5-2,2=2,3.10-3 F Remarque : On utilise généralement les sous multiples du Farad : ♦ le microFarad (μF) : 1 μF=10-6 F ♦ le nanoFarad (nF) : 1 nF=10-9 F ♦ le picoFarad (pF) : 1 pF=10-12 F (la capacité est une caractéristique du condensateur ; elle ne dépend ni de la durée de charge ni de la tension appliquée entre les armatures. - Conclusion Q = C U (F) (C) (V) C=QU U=QC et La charge électrique Q portée par un condensateur, de capacité C, ayant à ses bornes une tension U, est : (les relations du condensateur sont : Et on a : Q = CU et : i=dQdt ) Remarque : Capacité d’un condensateur plan Un condensateur est plan lorsque ses armatures sont planes (et horizontales). Sa capacité est proportionnelle à la surface S (en m2) commune aux armatures en regard et inversement proportionnelle à la distance d (ou épaisseur du diélectrique en m) qui les sépare. Elle dépend de la nature du diélectrique ♦ Si le diélectrique est le vide, on a : Avec ε0 : constante diélectrique ou permittivité du vide Et ♦ Pour un diélectrique quelconque, on a : Avec εr : permittivité relative du diélectrique - Limite d’utilisation d’un condensateur La capacité d’un condensateur dépend de différents paramètres : sa géométrie, son diélectrique. ♦ La tension nominale d’un condensateur est sa tension normale d’utilisation (Elle permet un fonctionnement adéquat du condensateur : c’est la plus petite tension à partir de laquelle le condensateur fonctionne) ♦ La tension de claquage est la tension à partir de laquelle le condensateur est détruit. Le diélectrique est alors traversé par une décharge (un éclair) et perd son caractère isolant Emax = Umax / d ♦ Le champ disruptif est le champ électrostatique maximal que le condensateur peut supporter (c’est le champ électrostatique correspond à la tension de claquage) ACTIVITE D’APPLICATION N°2 Un groupe d’élèves dispose d’un condensateur dont les armatures sont notées A et B et qui porte la charge QA=48 μC lorsque la tension à ses bornes U = VA – VB vaut 40 V. - Calcule la valeur de sa capacité - Le groupe branche entre les armatures, à l’instant t = 0, un générateur d’intensité constante I = 5 μA circulant de A vers B. Calcule les valeurs de la charge QA et de la tension U aux instants t1 = 5 s et t2 = 10 s - Lois d’association de deux condensateurs - Association en parallèle ♦ Etude théorique (Démonstration) Pour chaque condensateur C1 : Q1=C1.U1 Pour chaque condensateur C2 : Q2=C2.U2 Pour chaque condensateur C : Q=C.U D’après la loi des nœuds, I=I1+I2 or I=Qt C’est-à-dire : Qt=Q1t+Q2t et 1tQ=1t(Q1+Q2) alors Q=Q1+Q2 D’où : C.U=C1.U1+C2.U2 or U=U1=U2 (loi des tensions en parallèle) Et C.U=C1.U+C2.U=C1+C2.U donc C=C1+C2 ♦ Vérification expérimentale Dans le montage précédent (charge à courant constant), on remplace le condensateur respectivement par un condensateur 1, un condensateur 2, et par leur association en dérivation et on relève à chaque fois la tension à ses bornes puis on calcule la capacité correspondante On fixe t = 15 s et I = 0,5 mA. Condensateur 1; Condensateur 2; Condensateur 1 et Condensateur 2 en parallèle. U (V); 3,75; 2,5; 1,5. C = ItU (=Qt); 2.10-3; 3.10-3; 5.10-3. On a bien : C=C1+C2 C=C1+C2 L’association en parallèle de deux condensateurs de capacité C1 et C2 est équivalente à un condensateur unique de capacité C tel que : Pour n condensateurs, on a C=C1+C2+…+Cn Association en série Pour chaque condensateur C1 : Q1=C1.U1 (à ne pas faire prendre) Pour chaque condensateur C2 : Q2=C2.U2 Pour chaque condensateur C : Q=C.U D’après la loi des tensions, U=U1+U2 alos QC=Q1C1+Q2C2 Or Q = It ; Q1=I1t ; Q2=I2t comme en série alors I1=I2=I donc Q=Q1=Q2 et Q.1C=Q(1C1+1C2) d’où : 1C=1C1+1C2 Car 1C=1C1+1C2 C=C1.C2C1+C2. L’association en série de deux condensateurs de capacité C1 et C2 est équivalente à un condensateur unique de capacité C tel que : Pour n condensateurs, on a : 1Céq=1C1+1C2+…+1Cn ACTIVITE D’APPLICATION N°3 Calcule, dans chacun des cas ci-dessous, la capacité équivalente C On donne : C1=1,5 μF et C2=0,6 μF On donne : C1=5 μF ; C2=20 μF et C3=2 μF - Energie stockée par un condensateur - Mise en évidence - Expérience et observation Lorsqu’on ferme l’interrupteur K, le moteur se met en marche (tourne). Il reçoit donc de l’énergie provenant du condensateur initialement chargé Remarque : on peut remplacer le moteur par une D.E.L ou un générateur de mélodie. - Conclusion Un condensateur chargé stocke (emmagasine) de l’énergie électrique. - Quelques utilisations du condensateur comme réservoir d’énergie Le condensateur est utilisé comme réservoir d’énergie dans : - Le flash d’appareil photo - L’alimentation de petits moteurs, de D.E.L (en amphi quand courant est coupé pour retrouver la sortie), de générateurs de mélodie Le condensateur a d’autres utilisations notamment dans les circuits électriques pour : - La minuterie (temporisation) - Le lissage de courant alternatif redressé - Filtrage de fréquence (poste radio et T.V) - Séparer les 2 formes de courant existant (courant continu : qu’il bloque et courant alternatif : qu’il laisse passer) - Expression de l’énergie stockée par un condensateur L’énergie stockée par un condensateur chargé de capacité C et de charge Q est: Or Q = CU d’où : E=12CU2=12QU ACTIVITE D’APPLICATION N°4 Un condensateur de capacité 22 μF est chargé sous une tension de 15 V. 1-) Calcule la charge de ce condensateur 2-) Calcule son énergie stockée SITUATION D’EVALUATION (voir T.C.) Au cours d’une séance de T.P., un groupe d’élèves décide de charger un condensateur de capacité C = 1000 μF à l’aide d’un générateur G de f.é.m E = 15 V puis de déterminer son énergie emmagasinée. Pour cela, il réalise le montage schématisé ci-dessous. - Calcule, immédiatement après la fermeture de l’interrupteur K du circuit : - La tension aux bornes du condensateur - L’intensité du courant dans le circuit - La tension aux bornes du conducteur ohmique de résistance R = 15 kΩ - Détermine, en fin de charge : - La tension aux bornes du conducteur ohmique - La tension aux bornes du condensateur - La charge du condensateur - L’énergie emmagasinée dans le condensateur |