Fiche Professeur

| NIVEAU : 1e CDE | ACTIVITES EXPERIMENTALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPETENCE 2 : traiter une situation se rapportant à l’électricité et l’électronique. | Leçon : PUISSANCE ET ENERGIE ELECTRIQUES |  |  | THEME : ELECTRICITE ET ELECTRONIQUE |  |
| TITRE DU TP : CARACTERISTIQUES D’UN ELECTROLYSEUR |  |  |  |  | DUREE : 2H |
| HABILETES : Déterminer la résistance interne r’et la force contre électromotrice E’ d’un électrolyseur. |  |  |  |  |  |
| MATERIELS PAR POSTE DE TRAVAIL •01Electrolyseur • 01 Alimentation stabilisée 6V- 12V • 01 Interrupteur • 01 Rhéostat • 08 Fils de connexion dont 04 fils rouges et 04 fils noirs. • 01 Ampèremètre • 01 Voltmètre • 02 Multimètres •100 mL de solution aqueuse de sulfate de cuivre de concentration 0,50 mol .L-1. |  |  | SUPPORTS DIDACTIQUES : Bibliographie : AREX 1e ; DURANDEAU 1e . |  |  |
| ORGANISATION DU TRAVAIL - Constitution de groupes d’élèves. - Désignation d’un responsable par groupe. - Répartition des tâches dans le groupe. |  | CONSIGNES •Assister les apprenant (e) s dans le branchement du multimètre. •Vérifier le montage avant toute manipulation. •Ouvrir l’interrupteur avant de démonter le circuit électrique. |  |  |  |

1 .DISPOSITIF  EXPERIMENTAL

-Electrolyseurs à électrodes de nickel (dans ce cas pas de solution contenant les ions

chlorures)

-Electrolyseurs à électrodes de graphite (toutes les solutions conviennent)

2. PROTOCOLE  EXPERIMENTAL

NB: L’électrolyseur est un tube en U dans lequel plongent de part et d’autre, deux électrodes en graphite.

-Réaliser le montage ci– dessus.

-Verser dans le tube en U une solution aqueuse de sulfate de cuivre de concentration

C =0,50 mol .L-1.

-Fermer l’interrupteur K.

-Faire croître UAC entre les  électrodes  à l’aide du curseur du rhéostat, et relever les valeurs de l’intensité  du courant  IAC.

-Noter la valeur de la tension U0AC expérimentale à partir de laquelle un courant traverse le circuit et des transformations deviennent visibles aux électrodes.

U0AC = ………..0,75 V.

3.EXPLOITATION  DES RESULTATS

3.1   Rassemble les valeurs relevées au point dans le tableau  ci-dessous.

| UAC(V) | 0 | 0,6 | 0,75 | 0,85 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAC(mA) | 0 | 0 | 20 | 33 | 69 | 133 | 467 | 800 | 1133 | 1467 |

3.2. Représente la courbe UAC = f( IAC) sur un papier millimétré.

Echelle :    Abscisse : 1 cm pour100mA

Ordonnée : 5cm pour 1V

3.3  Décris la courbe obtenue.

La courbe obtenue est formée de trois parties :

- Une partie OP ou IAC est quasi nulle.

- Une partie QK rectiligne.

- Une partie PQ qui raccorde les deux autres parties.

3.4.Détermine les caractéristiques E’ (f . c. é. m)  et r’ (la résistance interne) de l’électrolyseur.

Exploitons la partie QK linéarisée.  UAC = E’ + r’I

E’ est la force contre électromotrice. Elle s’exprime en volts (V)

r’ est la résistance interne de l’électrolyseur : c’est le coefficient directeur de

la partieQK.

A partir de la courbe  nous obtenons :

E’ = 0,8 V et  r ‘= ∆U/ ∆I  = 13,8/10 = 1,4 Ω